实验3报告模板

| 组号： | 2-3 | 控制器地址： | 192.168.1.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 姓名 | 承担工作 |  |
| 计2301 | 张X | 交换机配置，报告撰写 |  |

3 实验三 路由器与交换机

3.1 实验目的

1）掌握路由器、交换机进行简单组网的方法，理解路由器、交换机的工作原理；

2）了解VLAN的作用，掌握在一台交换机上划分VLAN的方法和跨交换机的VLAN的配置方法。掌握镜像端口和Trunk端口的配置方法，了解VLAN数据帧的格式、VLAN标记添加和删除的过程。

3.2 实验内容

1）使用路由器和交换机进行组网，实现各PC间的互联互通。

2）首先在一台交换机上划分VLAN，用ping命令测试连通性。然后在交换机上配置Trunk端口，测试在同一VLAN和不同VLAN中设备的连通性。配置端口镜像，截获VLAN数据帧，分析VLAN数据帧的格式和VLAN标记添加与删除的过程。

3.3 实验原理

（略）

3.4 实验环境与分组

路由器1台（MSR2600-1），交换机2台（S5560-1，S5560-2）；

每组4-5名同学，每人一台PC，协同进行实验。

3.5 实验步骤

3.5.1路由器和交换机组网实验

步骤1：登录交换机、路由器，查看设备是否有遗留配置信息，如果有，则将设备恢复出厂设置。登录交换机、路由器，查看设备是否有遗留配置信息，如果有，则将设备恢复出厂设置。设计好实验拓扑结构，贴图。

步骤2：参考图1连接设备，按照实际情况修改拓扑图，标注接口及参数，设置各PC的IP地址、子网掩码和默认网关，查看并记录各PC的exp网卡地址信息。

| PC | ip地址 | mac地址 |
| --- | --- | --- |
| n-PC1 | 10.9.2.11 | 48-4D-7E-A8-1B-5B |
| n-PC2 |  |  |
| n-PC3 |  |  |
| n-PC4 |  |  |
| n-PC5 |  |  |

步骤3：配置路由器MSR2600的接口IP地址，记录路由器接口地址信息。

|  | ip地址 | mac地址 |
| --- | --- | --- |
| G0/0 | 10.9.5.1 | 10b6-5ea5-7992 |
| G0/1 | 10.9.2.1 | 10b6-5ea5-7993 |
| G0/2 | 10.9.3.1 | 10b6-5ea5-7994 |

步骤4：组网实验结果及分析。

4.1 在各台PC上打开Wireshark抓包，使用ping命令检查网络连通情况，填写下表（各PC机应均可ping通，如果不通请检查PC和设备配置）。

|  | Ethernet II | ICMP request | ICMP reply |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一网段 (PC1-PC2) | Src: | 00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1) |  |
|  | Dst: | 04:f9:f8:37:38:16 (PC2) |  |
| 不同网段 (PC2-PC3) | Src: |  |  |
|  | Dst: | xx:xx:xx:xx:xx:xx (G0/1) |  |

4.2 查看并记录MSR2600的路由表，贴图。

4.3 分析不同网段互通的原因，说明网关在不同IP网段机器的连通中所起的作用。

4.4 查看并记录S5560交换机的mac地址表。用文字贴出。

4.5 查看PC1-PC4的路由连通路径，文字贴出结果。

4.6 结合以上结果分析路由器工作原理（不同网段互通，IP转发），分析二层交换机工作原理（二层报文转发）。

3.5.2 VLAN的组网实验

步骤5：VLAN的基本配置实验过程及结果分析。

5.1 断开2台交换机与路由器的连接线，将PC5连接至S5560-2交换机，测试同一交换机下各台PC之间能否ping通，记录结果。

5.2 分别为2台交换机划分VLAN并分配接口，查看并记录VLAN地址信息。

| VLAN | ip地址 | mac地址 |
| --- | --- | --- |
| VLAN 2 | 10.1.2.1 | 00-E0-70-E7-E4-B6 |
| VLAN 3 |  |  |

5.3 测试同一交换机下各台PC之间能否ping通，记录结果并分析原因。

步骤6：Trunk端口配置实验过程及结果分析。

6.1 交换PC2和PC3的连接线，用网线连接两个交换机，如5-3所示。测试相同/不同VLAN的PC机之间能否ping通，记录结果。

6.2 在交换机S2上配置端口镜像，将交换机连接端口（G1/0/5）镜像到PC5连接端口（G1/0/3），在各台PC上捕获报文，测试相同VLAN的PC机能否ping通，对各PC上截获的ICMP报文进行分析，记录结果并分析原因。

表 跨交换机VLAN实验（相同VLAN，如PC1 ping PC2）

| 转发过程 | Ethernet II | ICMP request | ICMP reply |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1-S1 | Src: | 00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1) |  |
|  | Dst: | 04:f9:f8:37:38:16 (VLAN 2) |  |
| S1-S2 | Src: | xx:xx:xx:xx:xx:xx (VLAN 2) |  |
|  | Dst: |  |  |
| S2–PC2 | Src: |  |  |
|  | Dst: |  |  |

6.3 测试不同VLAN能否ping通，如PC1 ping PC3，记录结果。

6.4 在5台PC上捕获报文，验证不同VLAN能否ping通，PC1 ping PC3，观察PC上截获的ICMP报文填写表5-3。

表 跨VLAN通信（如PC1 ping PC3）

| 转发过程 | Ethernet II | ICMP request | ICMP reply |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1-S1 | Src: | 00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1) |  |
|  | Dst: | 04:f9:f8:37:38:16 (VLAN 2) |  |
| S1-S2 | Src: | xx:xx:xx:xx:xx:xx (VLAN 2) |  |
|  | Dst: |  |  |
| S2–PC3 | Src: |  |  |
|  | Dst: |  |  |

6.5 根据上面的表格，分析数据报文传输路径。

3.6 互动讨论主题

步骤7：结合实验，回答以下问题。

7.1 互联网中路由器和交换机各自的主要作用是什么?

7.2 交换机中VLAN的作用是什么？

3.7 进阶自设计

步骤8：通过配置，使两个路由器下的不同网段的PC可相互访问。

8.1给出路由器1的路由表（贴文字）。

8.2 给出路由器2的路由表（贴文字）。

8.3 PC1 ping PC3能通么？说明原因。

步骤9：编程模拟实现二层交换机的MAC转发机制。

9.1 给出代码（贴文字）。

9.2 给出测试结果（贴文字）。

9.3 简要说明测试结果。